| Quy trình 1: Kiểm tra Switch Cisco có cấp DHCP hay không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Ngắt LAN từ Draytek ra khỏi Switch Cisco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bước 2: Cắm Lan từ Laptop phòng họp lần lượt vào các Port của Switch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra và kết luận xem DHCP có được bật sẵn hay ko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quy trình 2: Xóa cấu hình VLAN trên Switch Cisco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bước 1: | Chuyển lại toàn bộ các Port về Mode " ACCESS" và chuyển về VLAN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Show VLAN để kiểm tra. Switch1(config)#interface range fa0/1 Switch1(config-if-range)#switchport mode trunk Switch1(config-if-range)#no shutdown Switch1(config-if-range)#end |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- Add các Port để Mode Access gán vào VLAN 1: ! Bây giờ chỉ định các cổng vật lý cho mỗi VLAN. Cổng 1-2 được gán cho VLAN Access-SW-TGM(config)# interface range fe 0/1-2 Access-SW-TGM(config-if-range)# switchport mode access Access-SW-TGM(config-if-range)# switchport access vlan 1 Access-SW-TGM(config-if-range)# exit Show interface,vlan lại để kiểm tra *** Xóa VLAN: Xóa cấu hình VLAN. Switch#vlan database Switch(vlan)# no vlan 10 Show VLAN kiểm tra lại. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |